注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/5750-2006）、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）执行。
附件2

生活饮用水卫生监测信息公开指标一览表
	序号
	监测指标
	标准值（GB 5749-2006）
	超标情况说明（示例）

	1
	菌落总数CFU/mL
	100
	说明水体已被污染，但不能说明污染来源，液不能说明该水体传播传染病的风险程度。必须结合总大肠菌群来判断水污染的来源和安全程度。

	2
	总大肠菌群MPN/100mL
	不得检出
	指示肠道传染病菌存在的可能性

	3
	耐热大肠菌群MPN/100mL
	不得检出
	饮用水已被废便污染

	4
	大肠埃希氏菌MPN/100mL
	不得检出
	饮用水已被废便污染

	5
	色度(（铂钴色度单位）
	15
	受到工业废水等污染或者水处理不当

	6
	浑浊度NTU
	1（水源与净水条件限制为3）
	水处理不当或配送时发生二次污染

	7
	臭和味
	无异臭、异味
	受到某种形式的污染

	8
	肉眼可见物
	无
	水处理不充分或配送时发生二次污染

	9
	耗氧量（CODMn法，以O2计）mg/L
	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）

	有机污染物

	10
	氨氮（以N计）mg/L
	0.5
	可能受细菌、污水和动物排泄物等污染

	11
	砷mg/L
	0.01
	工业废水污染

	12
	镉mg/L
	0.005
	工业废水污染

	13
	铬（六价）mg/L
	0.05
	工业废水污染

	14
	铅mg/L
	0.01
	配送管道污染或者工业污染

	15
	汞mg/L
	0.001
	工业废水污染

	16
	硝酸盐（以N计）mg/L
	10（地下水源限制时为20）
	工农业废水污染

	17
	铝mg/L
	0.2
	水处理不充分或工业废水污染

	18
	游离余氯mg/L
	≥0.05
	水处理不当

	19
	二氧化氯mg/L
	≥0.02
	水处理不当

	20
	PH
	≥6.5，≤8.5
	受到某种形式的污染

	21
	氰化物
	≤0.05
	工业废水污染

	22
	铁
	≤0.3
	配送管道污染或者工业污染

	23
	锌
	≤1.0
	配送管道污染或者工业污染

	24
	硒
	≤0.01
	工业废水污染

	25
	三氯甲烷
	≤0.06
	消毒剂超标

	26
	四氯化碳
	≤0.002
	消毒剂超标


