监 测 报 告

夏环监字（2021）第002号

| # 项目名称 | # 夏县2021年第一季度上半年地表水水质监测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 检测类别 | # 指令性监测 |  |  |
| # 报告日期 | 2021年03月15日 |  |  |

夏县环境监测站

检测结果：

| 监测点位 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水温 （℃） |  | pH值 |  | 溶解氧 |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  | 化学需氧量 |  |  | 五日生化需氧量 |  |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 铜 |  |  |
| 温峪水库水源地 | 4.6 |  | 7.98 |  | 7.2 |  |  | 1.0 |  |  | 7 |  |  | 1.3 |  |  |  | 0.025L |  |  | 0.01L |  |  | 2.37 |  |  | 0.001L |  |  |
| 限值 mg/L | --- |  | 6~9 |  | ≥5 |  |  | ≤6 |  |  | ≤20 |  |  | ≤4 |  |  |  | ≤1.0 |  |  | ≤0.05 (湖、库) |  |  | ≤1.0 (湖、库) |  |  | ≤1.0 |  |  |
| 监测点位 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锌 |  | 氟化物 |  | 硒 |  | 砷 |  |  | 汞 |  |  | 镉 |  |  | 六价铬 |  |  | 铅 |  |  | 氰化物 |  |  | 挥发酚 |  |  | 石油类 |  |
| 温峪水库水源地 | 0.05L |  | 0.413 |  | 0.0004L |  | 0.0003L |  |  | 0.00004L |  |  | 0.001L |  |  | 0.004L |  |  | 0.010L |  |  | 0.004L |  |  | 0.0003 |  |  | 0.05L |  |
| 限值 mg/L | ≤1.0 |  | ≤1.0 |  | ≤0.01 |  | ≤0.05 |  |  | ≤0.0001 |  |  | ≤0.005 |  |  | ≤0.05 |  |  | ≤0.05 |  |  | ≤0.2 |  |  | ≤0.005 |  |  | ≤0.05 |  |
| 监测点位 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |  | 粪大肠菌群 （MPN/L） |  | 硫酸盐 |  |  | 氯化物 |  |  | 硝酸盐 （以N计） |  |  | 铁 |  | 锰 |  |  | 三氯甲烷* （氯仿） |  |  | 四氯甲烷* （四氯化碳） |  |  | 三氯乙烯* |  |  | 四氯乙烯* |
| 温峪水库水源地 | 0.05L | 0.005L |  | ＜20 |  | 37.5 |  |  | 5.63 |  |  | 2.09 |  |  | 0.03L |  | 0.01L |  |  | 0.0004L |  |  | 0.0004L |  |  | 0.0004L |  |  | 0.0002L |
| 限值 mg/L | ≤0.2 | ≤0.2 |  | ≤10000 个/L |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 10 |  |  | 0.3 |  | 0.1 |  |  | 0.06 |  |  | 0.002 |  |  | 0.07 |  |  | 0.04 |

| 监测点位 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 苯乙烯 | 甲醛 |  |  | 苯 |  |  | 甲苯 | 乙苯 |  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  | 异丙苯* |  |  |  | 氯苯* |  |  | 1,2-二氯苯* |  |  |  | 1,4-二氯苯* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对-二甲苯 |  |  | 间-二甲苯 |  | 邻-二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温峪水库水源地 | 0.006L | 0.05L |  |  | 0.005L |  |  | 0.006L | 0.006L |  | 0.006L |  |  | 0.006L |  | 0.006L |  |  | 0.0003L |  |  |  | 0.0002L |  |  | 0.0004L |  |  |  | 0.0004L |  |  |
| 限值 mg/L | 0.02 | 0.9 |  |  | 0.01 |  |  | 0.7 | 0.3 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.3 |  |  | 1.0 |  |  |  | 0.3 |  |  |
| 监测点位 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三氯苯* |  |  |  |  |  |  |  |  | 硝基苯* |  |  | 二硝基苯* |  |  |  |  |  |  |  | 硝基氯苯* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邻苯二甲酸二丁酯* |  |
|  | 1,3,5-三氯苯* |  | 1,2,3-三氯苯* |  |  |  | 1,2,4-三氯苯* |  |  |  |  |  | 对-二硝基苯* |  | 间-二硝基苯* |  |  | 邻-二硝基苯* |  |  | 间-硝基氯苯* |  |  |  | 对-硝基氯苯* |  |  | 邻-硝基氯苯* |  |  |  |  |
| 温峪水库水源地 | 0.00011L |  | 0.0005L |  |  |  | 0.0003L |  |  | 0.00004L |  |  | 0.00005L |  | 0.00005L |  |  | 0.00005L |  |  | 0.00005L |  |  |  | 0.00005L |  |  | 0.00005L |  |  | 0.0001L |  |
| 限值 mg/L | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.017 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003 |  |
| 监测点位 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯* |  |  | 滴滴涕* |  | 林丹（γ-666）* |  |  | 阿特拉津* |  |  | 苯并[a]芘* |  | 钼* |  | 钴* | 铍* |  |  | 硼* |  | 锑* |  | 镍 |  |  | 钡* |  | 钒* |  |  | 铊* |
| 温峪水库水源地 | 0.002L |  |  | 0.00020L |  | 0.0000040L |  |  | 0.00008L |  |  | 0.0000004L |  | 0.00096 |  | 0.00003L | 0.00004L |  |  | 0.00125L |  | 0.00015L |  | 0.005L |  |  | 0.0690 |  | 0.00078 |  |  | 0.00002L |
| 限值 mg/L | 0.008 |  |  | 0.001 |  | 0.002 |  |  | 0.003 |  |  | 2.8×10-6 |  | 0.07 |  | 1.0 | 0.002 |  |  | 0.5 |  | 0.005 |  | 0.02 |  |  | 0.7 |  | 0.05L |  |  | 0.0001 |
| - 注：1、“检出限+L”表示未检出。 - 2、监测点位1#县城集中式饮用水执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的表1地表水环境质量标准基本项目标准限值中的Ⅲ类标准值、表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值、表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |